Таблица истинности для синхронного D-триггера

| D | C | Q (t) | Q(t+1) |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 0 | 0 | 0 |
| * | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0->1 | * | 0 |
| 1 | 0->1 | * | 1 |
| 0 | 1->0 | 0 | 0 |
| 0 | 1->0 | 1 | 1 |

Таблица истинности для синхронного T-триггера

| CLK | T | Q(t) | Q (t+1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0->1 | 0 | 0 | 0 |
| 0->1 | 0 | 1 | 1 |
| 0->1 | 1 | 0 | 1 |
| 0->1 | 1 | 1 | 0 |

Таблица истинности для синхронного JK-триггера

| J | K | C | Q(t) | Q(t+1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0->1 | 0 | 0 | Режим хранения информации |
| 0 | 0 | 0->1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0->1 | 1 | 1 | Установка 1 |
| 1 | 0 | 0->1 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0->1 | 0 | 0 | Сброс |
| 0 | 1 | 0->1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0->1 | 0 | 1 | Счётный режим |
| 1 | 1 | 0->1 | 1 | 0 |  |